第二章  招标需求

- 一、采购清单：

| - 序号 | - 产品与服务 | - 推荐品牌 | - 最低参数及功能要求描述 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 移动应用开发实训计算节点 | - 服务器推荐浪潮、联想、曙光或同等档次品牌 | - 1．CPU：不低于Intel至强银牌4210R 双颗(2.4GHz 10核20线程13.75M缓存) ； - 2．内存≥32G及以上(16GB RDIMM DDR4 ECC 3200MHZ*2)； - 3．硬盘≥1TB及以上, 7.2K RPM SATA 12Gbps 3.5英寸热插拔存储设备；双电：900W*2、导轨:2U机架式导轨 | - 套 | - 1 |
|  | - 千兆交换机 | - 锐捷/华三/华为或同等档次品牌 | - 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥200Mpps。 - 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个；实际配置原厂4个万兆多模光模块，支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 - 3.设备MAC地址≥16K。 - 4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 - 5.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 - 6.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 - 7.支持专门针对CPU保护机制功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%左右，保障CPU安全。 - 8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 - 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； - 10.投标时提供工信部三层交换机进网许可证。 - 11.支持OpenFlow 1.3协议，投标产品型号与获证产品型号一致。 | - 台 | - 2 |
|  | - 教师机 | - 华三/联想/惠普或同等档次品牌 | - 主机要求： - 1.机型：商用分体机工作站（提供原厂证明，不采购家用机） - 2.处理器：Intel 13代酷睿 I7-13700处理器及以上； - 3.主板：Intel Q670主板 - 4.内存：128GB DDR4，2根内存插槽，最大支持128GB DDR4 3200MHz内存； - 5.硬盘：2TB M.2 PCIe Gen4固态硬盘，支持SATA机械硬盘扩展； 6.显卡： RTX 4080 显存独立显卡，原厂直配，400官方电话根据序列号可查，显存12G及以上； - 7.音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； - 8.网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； - 9.I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI；M.2扩展槽：≥2个M.2； - 10.USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； - 11.其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； - 12.键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； - 13.电源：≥750W 节能电源，能效≥90%；机箱：≥17L。 - 14. 显示器： - 23.8寸低蓝光液晶显示器。 - 分辨率≥1920x1080。 - 亮度≥300cd/m²。 - 刷新率≥100Hz。 - 对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°。 - VGA + HDMI + DP接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔。 - 提供低蓝光认证证书； - ▲与电脑主机为同一品牌。 | - 台 | - 1 |
|  | - 学生台式机 | - 华三/联想/惠普或同等档次品牌 | - 主机要求： - 1.机型：商用分体机台式机（提供原厂证明，不采购家用机） - 2.处理器：Intel 13代酷睿 I5-13500处理器及以上； - 3.主板：Intel 700系列芯片组及以上，借助主板自带蜂鸣器，可实现故障报警检测 - 4.内存：32GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； - ▲5.硬盘：1TB M.2 PCIe Gen4固态硬盘，支持SATA机械硬盘扩展； - ▲6.显卡： RTX 3060 12GB显存独立显卡，400官方电话根据序列号可查 - 7.音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； - 8.网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； - 9.I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI；M.2扩展槽：≥2个M.2； - 10.USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； - 11.其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； - 12.键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； - 13.电源：≥750W 节能电源，能效≥90%；机箱：≥17L。 - 14.、认证证书： - 1）保证教学环境：提供符合国家级噪声检验，噪声声功率级≤3.63Bel(A)。 - 2）保证教学稳定性：符合国家级可靠性检验要求，MTBF不低于110万小时。 - 3）提供国家强制要求证书。 - 4）提供符合强制要求的节能或环保证书。 - 显示器要求： - 1.23.8寸低蓝光液晶显示器。 - 2.分辨率≥1920x1080。 - 3.亮度≥300cd/m²。 - 4.刷新率≥100Hz。 - 5.对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°。 - 6.VGA + HDMI + DP接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔。 - 7.提供低蓝光认证证书； - 8.▲与电脑主机为同一品牌。 - 机房管理软件要求： - 1.支持电脑本地硬盘操作系统（win7\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建； - 2.支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传；(提供功能界面截图) - 3.支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址； - 4.支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活； - 5.支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(中标后提供功能界面截图并加盖原厂公章) - 6.支持网络同传，数据对拷等功能。 - 7.为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成，同时保证学校权益，提供软件厂家证明，软件的最终用户为嘉兴南洋职业技术学院，并加盖公章。 | - 台 | - 56 |
|  | - 86寸一体机 | - 希沃/maxhub/鸿合或同等档次品牌 | - 一、屏幕参数： - ★1.屏幕一体化设计；86寸超高清LED液晶屏；分辨率4K。 - 2.采用9H硬度玻璃覆盖表面，抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa，并且玻璃具备纳米材料镀膜，中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 3.低蓝光背光技术设计。 - 二、整机设计 - 1.内置音箱，朝前发声，2.2声道，总功率不低于60W,中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告。具备音效设置，左右平衡。 - 2.内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥12m。 - 3.★内置无线网卡，具备无线上网和AP热点功能，工作距离≥12m，安卓系统下，自动上网。具备NFC投屏功能，无需加装软件即可投屏，具备4台设备同步显示和连接；具备蓝牙Bluetooth 5.2标准；整机支持Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 4.按钮前置，完成开机、节能熄屏、关机操作；实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 - 5. 具备护眼模式。具备录课模式（屏幕及人声需同步采集），中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 6.★侧面输入具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）；前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入，前置 USB 接口具备防撞挡板设计。 - 7.整机可做到高色准△E≤1.5，具备透明度、色温调节及阅读模式的调节，中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 8.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度，可用于远程巡课，并且可通过摄像头进行人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 三、其他功能 - 1．具备前置物理按键还原系统；具备降半屏功能；具备自动唤醒功能；具备原厂自检工具；具备供电保护。 - 2．具备标准、听力、观影三种音效模式调节；具备标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 - 3．整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向等手势滑动并调用相应功能；具备将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏、聚光灯、录屏等模式，中标后提供具备CMA或CNAS认证检测报告复印件。 - 4.具备全通道侧边栏，可显示多项基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口等，并可以随时调起切换智能息屏、阅读模式，具备快捷调节音量、亮度，方便教师应用不同教学场景。 - ▲5.外接转接口；要求每台一体机除原有USB接口外，外接2个及以上USB接口，并置于采购人要求位置。 - 6.要求一体机链接学校现有的扩音系统，若采购人以后更换扩音系统，要求中标单位无条件确保与采购人新采购扩音系统链接。 - 7. ★整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上。 - 8.公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 - 四、触摸技术 - 1.红外触控技术，支持Windows及Android系统中进行20点或以上触控。 - 2.屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm。 - 3.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写 - 五、系统参数 - ▲1.嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - ★2.嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开，提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 - ▲3.OPS参数：I5十代以上，16G内存及以上，512G固态硬盘及以上，HDMI输出接口≥1，VGA输出接口≥1，USB接口：≥3，插卡式模块化电脑。 - 4.配置智能笔1支。 - 5.整机内置专业硬件自检维护工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 - 六、远端服务及还原要求 - 1. B/S架构设计；支持多类型设备接入，集中运维； - 2. 视窗：支持同时查看9教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。 - 3. 支持分散或集中部署平台，单地址即可访问和管理所有区域，支持区域切换和新增。 - 4. 裸机支持可通过平台部署客户端，下发操作系统或同网内部署完的OPS，传输客户端及系统给其他OPS；系统支持全盘或分盘下发。 - 5. 支持windows系统下发，系统模版可选，计算机名及编号自动生成，单独或全局设定系统盘、数据盘的还原属性（不还原/每次还原/每周还原/每月还原）；系统部署后，支持全局或单独设定硬盘的还原属性。 | - 台 | - 2 |
|  | - 常态化录播互动一体机 | - 文香/天创恒达/阶梯或同等档次品牌 | - 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、8GB内存，1T硬盘,支持7*24小时工作。 - 2.录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 - 3.配置17英寸全贴合电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 - 4.具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒。 - 5.支持2路HDMI输入接口，支持3路HDMI输出接口，1路输出本地画面，1路输出合成画面。1路线性输入，1路3.5mm音频输入，1路线性输出，1路3.5mm音频输出。支持2路2RS232控制接口。1路TYPE-C接口，具备3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。 - 6.录播主机内置2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。 - 7.支持5路RJ45网口，其中4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 - 8.视频编码：支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 - 9.支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 | - 台 | - 1 |
|  | - 嵌入式录播系统 | - 文香/天创恒达/阶梯或同等档次品牌 | - 1.系统支持微信扫码登录和账号密码登录两种登录模式，录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 - 2.录制格式支持MP4/FLV/TS，录制分辨率最高支持3840*2160 - 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，6路预监画面。 - 4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。 - 5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置9种字体大小、8种字体颜色。系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号。 - 6.支持导播模式设置：支持手动、半自动、全自动模式。 - 7.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。 - 8.支持4种片头和4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png三种格式。 - 9.台标支持4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png三种格式。 - 10.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。 - 11.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 - 12.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 - 13.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。 - 14.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。 - 15.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 - 16.系统支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 - 17.系统具有推送公网直播功能，支持通过微信扫码登录创建直播，也可以不登录直接创建直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。支持直播列表的查看。 - 18.内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。 - 19.支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。 - 20.不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。 - 21.系统内置行为分析系统，支持对教室人数、举手人数、站立人数、背身人数、趴下人数、低头人数、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。 - 22.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 - 23.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，主机具备2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 - 24.支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。 - 25.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。 - 26.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 - 27.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 - 28.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 - 29.系统支持中英文版本切换，满足多种应用场景。 | - 套 | - 1 |
|  | - 教师双目摄像机 | - 文香/天创恒达/阶梯或同等档次品牌 | - 1.摄像机采用全景+特写双镜头设计，摄像机传感器1/2.7英寸CMOS，特写镜头像素800万。 - 2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 - 3.支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 - 4.教师机特写镜头最大视场角21°。全景镜头最大视场角44° - 5.支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 - 6.特写镜头支持自动对焦。 - 7.支持网口音视频编码输出，支持 H.264 / MJPEG视频编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议。 - 8.支持EPTZ功能，支持3X数字变焦。 - 9.支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 - 10.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 - 11.支持3.5mm接口音频输入输出。 - 12.DC12V/PoE输入，功耗12W。 - 13.支持网络对摄像机进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 | - 台 | - 1 |
|  | - 学生双目摄像机 | - 文香/天创恒达/阶梯或同等档次品牌 | - 1.摄像机采用全景+特写双镜头设计，摄像机传感器1/2.7英寸CMOS，特写镜头像素800万。 - 2.内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 - 3.支持4K超高清分辨率图像，可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 - 4.学生机特写镜头最大视场角44°。全景镜头最大视场角110°。 - 5.支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 - 6.特写镜头支持自动对焦。 - 7.支持网口音视频编码输出，支持 H.264 / MJPEG视频编码标准；支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等网络协议。 - 8.支持EPTZ功能，支持3X数字变焦。 - 9.支持LINE IN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A编码标准，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 - 10.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 - 11.支持3.5mm接口音频输入输出。 - 12.DC 12V/PoE输入，功耗12W。 - 13.支持网络对摄像机进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。 | - 台 | - 1 |
|  | - 全向拾音器 | - 文香/天创恒达/阶梯或同等档次品牌 | - 专门用于教育录播系统的整体远距离语音解决方案，配有性能卓越的数字音频处理技术，满足本地录播和远程互动教育的高品质语音要求。利用一个高性能全覆盖拾音器即可满足30~40㎡范围内任意角度、任意距离自由发言，语音清晰自然。全频带自适应回声抵消技术、自适应噪声抑制技术 、智能混音技术，自动语音跟踪技术，满足录播要求的高品质语音。 - 全向麦克： - 1.传感器类型：背极式驻极体电容极头 - 2.电路特征：JFET阻抗变换，电子平衡 - 3.频响（-3Db）：50Hz-20KHz - 4.灵敏度：-47±3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) - 5.最小负载阻抗：≥1000Ω - 6.信噪比：≥75dB - 7.最大声压级：≥115dB - 8.最大输出电平：≥1.6dBV(1.2V) - 9.工作温度/贮藏温度：20-70℃/20-70℃ - 10.工作湿度/贮藏湿度: 相对湿度不大于90% - 11.输出连接器: 迷你XLR-3公型 - 音频处理器： - 1.支持2路平衡式话筒输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子。 - 2.支持4路线路输入，采用凤凰端子。 - 3.支持6路线路输出，采用凤凰端子。 - 4.支持1个USB 2.0 A型接口，支持双向传输AEC-REF、AEC-OUT数据。 - 5.支持1个3.5mm外接无线麦接口。 - 6.支持1个3.5mm监听耳机接口。 - 7.支持1个用于第三方远程控制的RS-232接口。 - 8.UI软件可通过以太网接口连接，进行软件设置和控制。 - 9.支持全频带全双工自适应回声消除技术： - 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 | - 套 | - 1 |
|  | - 学生桌凳 | - 迈杰/圣奥/永辉或同等档次品牌 | - 电脑桌：浅枫色；不要键盘抽屉，在台面上直接放键盘，鼠标；桌面左上角右上角打孔穿线；主体钢架采用25*25方管厚度为0.8-1mm碳钢管件,经剪板,冲压,折边,激光切割全套数控设备加工,二氧化碳焊接而成,经久耐用；台面采用E0级环保型防火型贴面,封边采用PVC材质,达到25mmE0级实木多层板。 ；金属外表经酸洗除油,磷化渡膜,静电喷涂,高温固化处理而成,其中静电喷涂选用优质树脂粉末,不含溶剂,持久耐用,安全环保；整体结构采用可拆卸式,螺丝链接固定,组装方便快捷。带机箱架，机箱架可锁，单人位长宽高尺寸约75*55*70 - 凳子：E0级环保防火材料，白色钢制结构；凳面采用浅色高强度工程塑料，不易脱落变形，高度可调节，长宽高尺寸约36*26*48-58 | - 套 | - 112 |
|  | - 教师桌椅 | - 迈杰/圣奥/永辉或同等档次品牌 | - 桌子：尺寸长宽高：2000*800*720-1050，E0级环保防火材料，支持智能电动升降，3档记忆，白色钢结构，浅色桌面，推荐使用实木板 - 椅子：E0级环保防火材料，主流尺寸，钢结构 | - 套 | - 2 |
|  | - 音响 | - 希沃/飞利浦/惠威或同等档次品牌 | - 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 - 2.输出额定功率≥ 2x40W。 - 3.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 - 4.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 - 5.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能 - 6.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播等系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。17.主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。 - 7.为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。 | - 套 | - 1 |
|  | - 领夹式耳麦 | - 希沃/飞利浦/惠威或同等档次品牌 | - 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 - 2.满电续航时间≥4小时 - 3.采用WiFi段传输，有效避免环境中运营商信号干扰。 - 4.支持2.412-2.484GHz与5.18-5.815GHz双频段工作，信道数量≥26 - 5.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 - 6.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 - 7.一体化领夹设计，无需额外配件便可实现麦克风的领夹式使用 - 为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。 | - 个 | - 1 |

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标单位，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，共计100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按项目技术参数得分由高到低顺序排列；都相同的，由招标人代表抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标总得分=资信商务及技术分+价格分

二、评标内容和标准

1.开标后，首先对各投标文件进行资格审查，确定各投标人资格是否符合。

2.评标委员会以投标文件、询疑为基础依据，综合考虑价格、技术、质量、业绩、服务能力等因素，对合格的投标人进行客观地分析、评价、评分，按总得分排名向采购单位推荐中标候选人，由采购单位最终确定中标供应商。

三、评分细则

（一）投标人资格审查

首先对投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合本项目对投标人的资格要求。资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

（二）投标文件符合性审查

评标委员会对已通过资格审查的投标人进行符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件应当被视为无效：

（1）未按招标文件规定签字、盖章的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（6）投标报价超过招标文件规定的预算价的；

（7）明显不符合招标文件要求的或者与招标文件中标“▲”的招标要求发生实质性偏离的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

投标文件符合性审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

（三）资信商务及技术分（满分60分）

| 序号 | 评分内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 信 部 分 | 项目业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。（合同复印件加盖公章编入商务技术文件，否则不得分） | 0-4分 |
| 2 |  | 认证情况 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。合同复印件加盖公章编入商务技术文件，否则不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 技 术 部 分 | 技术响应 | 标★的核心产品：全部满足参数技术要求，且提供招标文件要求的相应的佐证材料的，全部满足的得10分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 4 |  |  | 其它非重要指标由评委根据投标人提供设备的产品性能、配置等进行打分，全部满足采购文件要求得10分。有负偏离每项（项以需求中最小序号为单位）扣0.5分。本项最多得10分，不计负分。 | 0-10分 |
| 5 |  | 项目实施保障措施 | 1.本项目整体实施方案，不提供不得分。（0-3分） 2.项目实施人员配置情况，根据投标人拟投入实施人员的学历、职称、相关证书。格式自拟，需要提供学历、职称、相关证书等复印件，不提供不得分。（0-3分） 3.根据投标人针对本项目的工期进度保障措施进行比较打分，不提供不得分。（0-3分） 4.根据投标人针对本项目的货物质量保证措施、装、调试、验收方案进行比较打分，不提供不得分。（0-3分） | 0-12分 |
| 6 |  | 质量保修承诺 | 质保期每增加1年，加3分，最高得9分。 | 0-9分 |
| 7 |  | 技术培训方案 | 针对技术参数中须满足院校各类教学技术应用要求,拟定技术与培训方案。根据技术方案的科学性、成熟性、合理性和扩展性;培训方案与项目对应需求的满足程度，进行综合评分，得0-6分。无技术培训方案不得分。 | 0-6分 |
| 8 |  | 优惠承诺 | 投标人针对本次采购清单以外的其他增值服务，专家组认可的优惠每个增值服务承诺2分，0-6分；无承诺或不认可都不得分。 | 0-6分 |

注：投标人须将上述评分所需的有效的证书和证明资料复印件（加盖公章）装订在投标文件中，未提供不得分。存在弄虚作假的后果自负。若上所涉及内容，附件格式未提供，请自行设计格式。

（四）价格分（满分40分）

投标报价在在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数。

评标基准价的计算方式如下：

最低有效投标价格为评标基准价

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40）×100

（计算得分保留小数点后2位）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。